### Терморегуляторы (ТР)

Ко всем моделям инкубаторов ТГБ, ТР подключаются через быстросъёмные штыревые разъёмы. Это позволяет выпускать и продавать запасные ТР, как для инкубаторов с резервным питанием, так и без него.

В зависимости от требуемых опций, запасные ТР могут комплектоваться различными вариантами датчиков.

Наличие и использование запасного прибора полностью исключает риск гибели выводка при выходе из строя штатного ТР (удар молнии, скачки напряжения в сети, неисправные контакты в розетке, небрежное обращение). При этом неисправный ТР отправляется на ремонт, уже без инкубатора, - бандеролью или маленькой посылкой.

| Био, Био+ | Розница, руб. | Почтов. достав., руб. |
| --- | --- | --- |
| б/о - прибор без датчиков | 4400 | 500 |
| В (влагомер) | 6700 |  |
| Р (резервное питание) | 5500 |  |
| РВ | 7350 |  |

Все приборы с опцией А.

Терморегулятор для самодельных инкубаторов. Установка и контроль температуры по цифровому индикатору. Напряжение питания 220 В. Мощность нагревателя инкубатора не более 200 Вт.

Код 005 -1650 руб. С отправкой - 2000 руб.

Диапазон подстройки температуры в инкубаторе, оС – 36 … 39,9.

Диапазон измерения текущей температуры, оС – от минус 40 до плюс 99,9.

Точность поддержания температуры (в точке установки датчика), оС - ± 0,2.

Выходное напряжение двух или однополупериодное. См. ниже.

Код - 006, терморегулятор для балконных погребков – 1900, с почтовой отправкой – 2250 руб.

Диапазон измерения текущей температуры, оС – от 0 до плюс 7.

Точность поддержания температуры (в точке установки датчика), оС - ± 0,2.

Мощность нагревателя  не более 200 Вт. Два варианта выходного напряжения:

- Переменное напряжение 220 В. Нагрузка не должна превышать 200 -250 Вт. Например, две 90 Вт лампы накаливания или по 40 Вт 4-6 шт.

- Однополупериодное выпрямление (на одну полуволну за период). Паспортная нагрузка нагревателя может быть в два раза выше, т.е. не более 400-500 Вт. Например, пять 90 Вт ламп накаливания. Лампы будут гореть в полнакала, что продлевает их срок службы и позволяет более рационально распределить по балконному погребку или помещению подвала омшаника и т.п.